汕头市生态环境质量季报

2024年第二季度

(总第116期)

广东省汕头生态环境监测中心站                        2024年7月

本期季报所编入资料有：2024年第二季度汕头市空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3和降水的监测数据；汕头市饮用水源地水质、江河水质、地下水及海洋环境监测数据；汕头市区功能区监测数据；农村环境监测数据。

1 空气质量

空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等污染物按国家《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012)及修改单的二级标准分别进行评价（见表1-1），降水pH＜5.60为酸雨。

表1-1               《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)标准值

| 平均时间 | SO2 (μg/m3) |  | NO2 (μg/m3) |  | PM10 (μg/m3) |  | CO (mg/m3) |  | O3 (μg/m3) |  | PM2.5 (μg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 |
| 日平均浓度 | 50 | 150 | 80 | 80 | 50 | 150 | 4 | 4 | -- | -- | 35 | 75 |
| 年平均浓度 | 20 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | -- | -- | -- | -- | 15 | 35 |
| 日最大8小时平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 160 | -- | -- |

1.1 城市空气监测结果

本季度汕头市环境空气质量保持良好，PM2.5平均浓度为15微克/立方米，同比改善6.3%；PM10平均浓度为26微克/立方米，同比改善16.1%；二氧化氮平均浓度为10微克/立方米，同比改善23.1%；二氧化硫平均浓度为5微克/立方米，同比改善28.6%；臭氧（第90百分位浓度）浓度为139微克/立方米，同比改善7.3%；一氧化碳（第95百分位浓度）浓度为0.9毫克/立方米，同比上升12.5%。各污染物指标的评价浓度值均符合国家《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)的二级标准。环境空气综合指数2.22，同比改善12.3%。见表1-2。

表1-2              2024年第二季度汕头市环境空气质量监测结果统计表

| 区县 | PM2.5 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | O3-8h 第90百分位数 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | CO第95 百分位数 (mg/m3) | 综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汕头市 | 15 | 26 | 10 | 139 | 5 | 0.9 | 2.22 |
| 潮南区 | 16 | 31 | 9 | 136 | 5 | 0.8 | 2.25 |
| 潮阳区 | 13 | 25 | 6 | 137 | 4 | 0.9 | 2.03 |
| 濠江区 | 14 | 24 | 8 | 129 | 5 | 0.8 | 2.03 |
| 澄海区 | 16 | 26 | 13 | 141 | 6 | 1.0 | 2.38 |
| 龙湖区 | 13 | 23 | 10 | 146 | 6 | 0.9 | 2.18 |
| 南澳县 | 13 | 30 | 8 | 142 | 6 | 0.5 | 2.11 |
| 金平区 | 14 | 24 | 12 | 146 | 4 | 1.0 | 2.27 |

注：1、O3-8h指O3日最大 8小时平均浓度，汕头市统计不包含南澳县。

2、表中空气污染物浓度数据均为实况数据。

1.2环境空气质量指数日报

本季度汕头市环境空气优良天数达标率为96.7%，空气质量分别为：优55天、良33天，轻度污染3天。与去年同期比较，达标率改善12.3%，优天数增加13天，良天数减少12天，轻度污染减少1天。环境空气质量指数AQI>50时，首要污染物主要为臭氧、PM10、PM2.5，分别占90.0%、8.0%、2.0%。

1.3区县排名

根据《广东省区县环境空气质量排名方案》，按照优良天数比例(AQI达标率)从大到小进行排序，若优良天数比例相同，则以PM2.5评价浓度从小到大排序，若优良天数比例和PM2.5评价浓度均相同则并列。本季度汕头市各区县空气质量排名第1为潮南区，空气质量最好，排名最后的是金平区。见表1-3。

表1-3               2024年第二季度汕头市区县环境空气质量排名表

| 区县 | 排名 | AQI 达标天数 | AQI 达标率（%） | 优 (天) | 良 (天) | 轻度污染(天) | 中度污染(天) | 重度污染(天) | 严重污染(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汕头市 | -- | 88 | 96.7 | 55 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 潮南区 | 1 | 88 | 96.7 | 55 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 潮阳区 | 2 | 83 | 96.5 | 51 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 濠江区 | 3 | 80 | 96.4 | 49 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 澄海区 | 4 | 81 | 96.4 | 46 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 龙湖区 | 5 | 77 | 96.2 | 44 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 南澳县 | 6 | 85 | 95.5 | 47 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 金平区 | 7 | 74 | 93.7 | 44 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |

1.4 降水

本季度汕头市区共采集降水样品186个，其中酸雨样品8个，酸雨频率为4.3%，降水pH均值为6.0，汕头市区未受酸雨污染（pH均值≥5.6）。与上年同期比较，酸雨频率同比改善5.5个百分点，降水pH均值上升0.1个pH单位。降水化学成分主要离子硫酸根和硝酸根的浓度分别为1.574毫克/升和1.458毫克/升。见表1-4。

本季度南澳县降水质量良好，降水pH均值6.9，酸雨频率为0。

表1-4                  2024年第二季度汕头市降水监测结果统计表

| 区域名称 | 样品数 (个) | 酸雨样品数 （个） | 酸雨 pH值 | 降水 pH值 | pH 最大值 | pH 最小值 | 酸雨 频率 (%) | 实测 降水量 (mm) | 酸雨量 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汕头市区 | 186 | 8 | 4.9 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 4.3 | 4073.2 | 95.0 |
| 南澳县 | 26 | 0 | -- | 6.9 | 7.8 | 5.6 | 0 | 593.8 | 0.0 |

续表1-4

| 测点名称 | 电导率 (mS/m) | 降水化学成分（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硫酸根 | 硝酸根 | 氟化物 | 氯离子 | 铵离子 | 钙离子 | 镁离子 | 钠离子 | 钾离子 |
| 汕头市区 | 1.5 | 1.574 | 1.458 | 0.064 | 1.471 | 0.640 | 0.750 | 0.313 | 0.703 | 0.504 |
| 南澳县 | 1.7 | 1.475 | 1.262 | 0.056 | 1.239 | 0.529 | 0.608 | 0.368 | 0.799 | 0.289 |

2 水环境

2.1 水质评价标准

地表水饮用水源、江河、入海河口和水功能区水质评价执行国家《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）。水质类别评价采用单因子评价法，其中水温、总氮、粪大肠菌群不参加评价。

2.2 水质状况

2.2.1 饮用水源

第二季度，汕头市各饮用水水源地水质均达标。全市6个地级以上城市水源地水质均为优，水质类别均为Ⅱ类。3个县级水源地水质均为优，水质类别均为Ⅱ类。县级以上水源地优质水比例同比持平。

17个农村“千吨万人”水源地水质优良，其中Ⅰ类占11.8%、Ⅱ类占52.9%，水质优；Ⅲ类占35.3%，水质良好。17个水源地中，优质水比例同比上升11.8个百分点。

表2-1               2024年第二季度汕头市饮用水水源地水质状况

| 类别 | 水源地名称 | 水质达标率(%) |  | 水质类别 |  | 月报统计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | 超标月份 | 月均值超标项目/ 超标倍数 |
| 地级 以上 城市 水源地 | 韩江梅溪河 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 韩江新津河 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 韩江外砂河 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 韩江东溪莲阳河 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 河溪水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 秋风水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
| 县级 水源地 | 黄花山水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 新丰水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 新铺水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
| 农村 “千吨 万人” 水源地 | 蟹窑水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | -- | -- |
|  | 鲤鱼陂水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | -- | -- |
|  | 三合水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | -- | -- |
|  | 飞英水库 | 100 | 100 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- | -- |
|  | 狮尾岭水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 榕江潮水溪 | 100 | 100 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- | -- |
|  | 五沟水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 小龙溪水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 下金溪水库 | 100 | 100 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 锡坑水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 韩江东溪 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 坑内水库 | 100 | 100 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | -- | -- |
|  | 羊屿水库 | 100 | 100 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 云澳水库 | 100 | 100 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- | -- |
|  | 果老山水库 | 100 | 100 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | -- | -- |
|  | 圆墩水库 | 100 | 100 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- | -- |
|  | 顶圆墩水库 | 100 | 100 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | -- | -- |

2.2.2 江河

全市江河5个省考断面水质均达标，其中韩江外砂河外砂断面、韩江东溪莲阳桥闸断面、韩江北溪东里桥闸断面和韩江梅溪河升平断面水质类别均为Ⅱ类，水质优，占比80.0%；练江海门湾桥闸断面水质类别为Ⅳ类，水质轻度污染，占比20.0%，主要污染指标为氨氮和溶解氧。河流水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例同比持平。见表2-2。

表2-2                 2024年第二季度汕头市江河水质状况表

| 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 |  | 季均值超标项目及超标倍数（倍） | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期 | 上年同期 |  |  |
| 韩江外砂河 | 外砂 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | 优 |
| 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | 优 |
| 韩江北溪 | 东里桥闸 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | 优 |
| 韩江梅溪河 | 升平 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | 优 |
| 练江 | 海门湾桥闸 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 氨氮（0.28）、溶解氧 | 轻度污染 |

2.2.3 水功能区

本季度汕头市10个国考河流水功能区和7个省考水功能区每月水质均达到或优于相应的功能区水质目标要求。见表2-3。

表2-3                 2024年第二季度汕头市水功能区水质状况表

| 点位 属性 | 流域名称 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 |
| 国考 水功 能区 | 韩江西溪梅溪河 | 金湖桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
|  | 韩江西溪新津河 | 南社 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
|  | 韩江西溪新津河 | 金鸿公路新津桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
|  | 韩江西溪外砂河 | 澄海第二水厂 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
|  | 韩江西溪外砂河 | 金鸿公路外砂桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
|  | 韩江东溪莲阳河 | 澄海第一水厂 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
|  | 韩江东溪莲阳河 | 莲阳大桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
|  | 韩江南溪 | 澄海东部水厂 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
|  | 韩江北溪 | 北溪桥 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
|  | 韩江北溪 | 东里大桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 省考 水功 能区 | 练江 | 闸坝 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
|  | 秋风岭水库 | 秋风岭水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
|  | 龙溪二坝水库 | 龙溪二坝水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
|  | 上金溪水库 | 上金溪水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
|  | 河溪水库 | 河溪水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
|  | 小龙溪水库 | 小龙溪水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
|  | 红口輋水库 | 红口輋水库 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

2.2.4地下水

2024年第二季度汕头市地下水环境国控点位GD-14-043水质类别为Ⅴ类，国控点位GD-14-044水质类别为Ⅱ类，均符合相应的考核目标要求。见表2-4。

表2-4         2024年第二季度汕头市“十四五”地下水国控点位水质状况表

| 监测时间 | 点位编号 | 水质类别 | 定类指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年第二季度 | GD-14-043 | Ⅴ类 | 氨氮 |
|  | GD-14-044 | Ⅱ类 | - |

3 海洋环境

3.1近岸海域海水

2024年春季，受持续强降雨、汛期排涝泄洪影响，我市近岸海域水质状况有所下降，水质符合第一类、第二类、第三类、第四类海水水质标准及劣于第四类标准的海域面积占比分别为72.0％、7.1％、7.5％、9.7％、3.7％，优良水质（符合第一、二类标准）海域面积占比为79.1%，同比下降13.9个百分点。非优良水质海域主要位于榕江、韩江等主要河流入海口及邻近海域，非优良指标主要为无机氮和活性磷酸盐。见表3-1。

表3-1         2024年春季汕头近岸海域国控点位水质状况表

| 点位编号 | 水质类别 |  | 2024年春季劣于二类标准的指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024年春季 | 2023年春季 |  |
| GDN04001 | 二类 | 四类 | / |
| GDN04002 | 四类 | 一类 | 无机氮、活性磷酸盐 |
| GDN04003 | 劣四类 | 二类 | 无机氮 |
| GDN04004 | 一类 | 一类 | / |
| GDN04005 | 一类 | 一类 | / |
| GDN04006 | 一类 | 三类 | / |
| GDN04007 | 四类 | 劣四类 | 无机氮、活性磷酸盐 |
| GDN04008 | 劣四类 | 一类 | 无机氮 |
| GDN04009 | 一类 | 一类 | / |
| GDN04010 | 一类 | 一类 | / |
| GDN04011 | 一类 | 一类 | / |
| GDN04012 | 三类 | 三类 | 无机氮 |
| GDN04013 | 一类 | 一类 | / |
| GDN04014 | 一类 | 三类 | / |
| GDN04016 | 四类 | 二类 | 无机氮 |
| GDN04017 | 三类 | 二类 | 无机氮 |
| GDN04018 | 一类 | 一类 | / |
| 优良水质面积比例 | 79.1% | 93.0% |  |

注：优良水质面积比例以国控点位监测数据评价，评价海域面积4117平方公里。

- 3.2汕头内海湾

第二季度汕头市内海湾海水水质均值符合第四类标准，主要污染指标无机氮平均浓度0.491 mg/L，同比下降17.8%，活性磷酸盐平均浓度0.020 mg/L，同比下降25.9%。

- 3.3南澳青澳湾海水浴场

- 6月份监测情况显示，青澳湾海水浴场水质状况总体优良。7期监测中，5期浴场水质评价等级为“优，占71.4%；1期水质等级为“良”占14.3%；1期（6月17日）水质粪大肠菌群含量超标，评价等级为“差”，占14.3%。经初步调查，当期水质超标原因为：受龙舟水雨季影响，我市陆续出现强降雨，雨水将附近面源污染物冲刷进入海水浴场，造成海水浴场粪大肠菌群浓度偏高。

4 功能区环境噪声

汕头市功能区噪声1类区、2类区和3类区的昼、夜间等效声级监测结果均达标，昼、夜间测点达标率均为100%；4a类区昼间、夜间等效声级监测结果均达标，昼、夜间测点达标率分别为100%、50.0%；全市各类功能区声环境测点达标率昼间为100%，夜间为90.0%。见表4-1。

表4-1          2024年第二季度汕头市功能区噪声监测结果统计表        单位：dB(A)

| 功能区类型 | 测点数 | 昼 间 |  |  | 夜 间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 等效声级 | 标准值 | 测点达标率％ | 等效声级 | 标准值 | 测点达标率％ |
| 1类区 | 1 | 45 | 55 | 100 | 44 | 45 | 100 |
| 2类区 | 10 | 52 | 60 | 100 | 46 | 50 | 100 |
| 3类区 | 5 | 52 | 65 | 100 | 48 | 55 | 100 |
| 4a类区 | 4 | 59 | 70 | 100 | 54 | 55 | 50.0 |
| 汕头市 | 20 | 53 | -- | 100 | 48 | -- | 90.0 |

5 农村环境

- 5.1村庄环境空气

- 第二季度，汕头市7个村庄的各污染物指标的评价浓度值均符合国家《环境空气质量标准》（GB 3095~2012）的二级标准，AQI达标率范围93.7～96.7 %。各村庄均出现3～5天臭氧超标情况，超标天数及超标污染物见表5-1。

- 表5-1              2024年第二季度汕头市农村环境质量状况表

| 村庄名称 | 数据来源 | 空气环境质量 | 超标天数 | 超标污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湖区外砂镇大衙村 | 澄海子站 | 二级，AQI达标率96.4% | 3 | O3 |
| 金平区鮀江街道港美社区 | 金平子站 | 二级，AQI达标率93.7% | 5 | O3 |
| 濠江区滨海街道东陇社区 | 濠江子站 | 二级，AQI达标率96.4% | 3 | O3 |
| 潮阳区海门镇竞海社区 | 潮阳子站 | 二级，AQI达标率96.5% | 3 | O3 |
| 潮南区陇田镇茆港村 | 潮南峡山 | 二级，AQI达标率96.7% | 3 | O3 |
| 澄海区上华镇菊池村 | 澄海子站 | 二级，AQI达标率96.4% | 3 | O3 |
| 南澳县深澳镇后花园村 | 南澳后宅 | 二级，AQI达标率95.5% | 4 | O3 |

- 5.2县域河流（湖库）

- 第二季度，县域地表水环境质量监测点位包括 6 个村庄共 11个地表水的出入境或湖库断面（濠江区没有出入境水体未开展监测）。监测结果表明，龙湖区外砂镇大衙村、金平区鮀江街道港美社区、澄海区上华镇菊池村和南澳县深澳镇后花园村所在县域地表水体水质良好；潮阳区海门镇竞海社区和潮南区陇田镇茆港村所在县域地表水体出入境断面为IV类，满足年度考核目标要求。见表5-2。

表5-2          2024年第二季度县域河流（湖库）断面水环境质量状况一览表

| 区县 | 断面名称 |  | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 入境 | 出境 | 入境 | 出境 |
| 龙湖区 | 大衙 | 新津桥 | Ⅱ | Ⅱ |
| 金平区 | 大衙 | 升平 | Ⅱ | Ⅲ |
| 潮阳区 | 和平桥 | 海门湾桥闸 | Ⅳ | Ⅳ |
| 潮南区 | 青洋山桥 | 海门湾桥闸 | Ⅳ | Ⅳ |
| 澄海区 | 冠山 | 莲阳 | Ⅱ | Ⅱ |
| 南澳县 | 果老山水库 |  | Ⅲ |  |

- 5.3农业面源水质

- 2024年第二季度8个点位内梅罗指数范围为0.51～1.33，水质等级为“清洁”～“轻度污染”。除潮南区水质等级为“轻度污染”外，其余7个点位水质等级均为“清洁”，水质等级较第一季度有所改善，有4个点位从“轻度污染”改善为“清洁”，潮南区点位从“中度污染”改善为“轻度污染”。见表5-3。

表5-3         2024年第二季度农业面源水质内梅罗指数及污染状况一览表

| 区县 | 断面名称 | 断面类型 | 第二季度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内梅罗指数 | 水质等级 |
| 龙湖区 | 青年路西排沟 | 生活 | 0.98 | 清洁 |
| 金平区 | 港美大池 | 生活 | 0.79 | 清洁 |
| 濠江区 | 东陇社区村前池 | 生活 | 0.90 | 清洁 |
| 潮阳区 | 竞海村灌溉渠 | 生活 | 0.82 | 清洁 |
| 潮南区 | 茆港村村前溪 | 生活 | 1.33 | 轻度污染 |
| 澄海区 | 菊池村下陈片农田排水受纳水体 | 种植 | 0.98 | 清洁 |
| 澄海区 | 菊池村生活聚集区纳污水体（池仔） | 生活 | 0.83 | 清洁 |
| 南澳县 | 后花园村农灌水渠 | 生活 | 0.51 | 清洁 |

- 注：农业面源污染状况以内梅罗指数值进行评价，内梅罗指数将农业面源污染状况分为五级，即清洁（0-1.0）、轻度污染（1.0-2.0）、中度污染（2.0-3.0）、重度污染（3.0-5.0）、严重污染（≥5.0）。内梅罗指数计算方法为：根据每个断面各指标浓度，确定单项污染指数（以GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ш类水质为标准值），再根据单项污染指数计算断面的地表水质平均指数和地表水最大值指数，得出该断面的内梅罗指数。

- 5.4农村污水处理设施

- 2024年上半年，汕头市已建成在运的日处理能力20吨及以上的农村污水处理设施共有197个，其中龙湖区1个、金平区4个、濠江区9个、潮阳区59个、潮南区89个、澄海区18个、南澳县17个。上半年农村生活污水处理设施开展自行监测197个，执法监测152个，全部点位水质均符合各设施相应的执行标准，达标率100%。见表5-4。

表5-4            2024年上半年农村污水处理设施监测情况统计表

| 区县 | 污水处理设施数（个） | 自行监测 |  | 执法监测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测点位数 （个） | 达标点位数（个） | 监测点位数（个） | 达标点位数 （个） |
| 龙湖区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 金平区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 濠江区 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 潮阳区 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 潮南区 | 89 | 89 | 89 | 56 | 56 |
| 澄海区 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 南澳县 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 |
| 合计 | 197 | 197 | 197 | 152 | 152 |

- 5.5农田灌溉水

- 2024年上半年，汕头市域内韩江粤东灌区7个汕头子灌区的水源地取水口和干渠取水口共14个监测点位水质总体稳定。除3个点位蛔虫卵数超标外，其余各点位水质均符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）。农田灌溉水中总汞、总镉、六价铬、总铅等项目均未检出，水质未见重金属污染，未对蔬菜作物产生影响。水质全盐量浓度水平低，未对农用地造成盐碱性污染。

表5-5       2024年上半年韩江粤东灌区汕头子灌区水质状况一览表

| 粤东灌区汕头子灌区名称 | 辖区 | 达标情况 | 超标项目及超标倍数(倍) |
| --- | --- | --- | --- |
| 上蓬灌区水源地取水口(外砂河冠山) | 龙湖区 | 达标 | -- |
| 上蓬灌区干渠取水口(内陇关进水闸) | 龙湖区 | 达标 | -- |
| 东凤灌区汕头片区水源地取水口(梅溪河庵埠) | 金平区 | 达标 | -- |
| 东凤灌区汕头片区干渠取水口(红莲池进水闸) | 金平区 | 达标 | -- |
| 溪南灌区水源地取水口（南溪澄海东部水厂） | 澄海区 | 超标 | 蛔虫卵，0.20倍 |
| 溪南灌区干渠取水口（糖厂关涵进水闸） | 澄海区 | 达标 | -- |
| 隆都灌区水源地取水口（东溪隆都） | 澄海区 | 超标 | 蛔虫卵，0.55倍 |
| 隆都灌区干渠取水口（前埔涵进水闸） | 澄海区 | 达标 | -- |
| 苏南灌区水源地取水口（东溪隆都） | 澄海区 | 超标 | 蛔虫卵，0.55倍 |
| 苏南灌区干渠取水口（神洲涵进水闸） | 澄海区 | 达标 | -- |
| 苏北灌区水源地取水口（北溪北溪桥） | 澄海区 | 达标 | -- |
| 苏北灌区干渠取水口（东里涵进水闸） | 澄海区 | 达标 | -- |
| 一八灌区水源地取水口（外砂河冠山） | 澄海区 | 达标 | -- |
| 一八灌区干渠取水口（双塌闸进水闸) | 澄海区 | 达标 | -- |

审定：肖亮洪   审核：张宇烽  编写：谢可蓉 杨梓亨 方冬香 胡泽莉 林 冰 梁树生