汕头市生态环境质量季报
2024年第四季度

(总第118期)                     

广东省汕头生态环境监测中心站                      2025年1月


本期季报所编入资料有：2024年第四季度汕头市空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3和降水的监测数据；汕头市饮用水源地、江河、地下水及海洋环境监测数据；汕头市区功能区噪声监测数据；农村环境监测数据。

1 空气质量

空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等污染物按国家《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012)及修改单的二级标准分别进行评价，见表1-1，降水pH＜5.60为酸雨。

表1-1               《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)标准值

	平均时间
	SO2

(μg/m3)
	NO2

(μg/m3)
	PM10

(μg/m3)
	CO

(mg/m3)
	O3
(μg/m3)
	PM2.5
(μg/m3)

	
	一级
	二级
	一级
	二级
	一级
	二级
	一级
	二级
	一级
	二级
	一级
	二级

	日平均浓度
	50
	150
	80
	80
	50
	150
	4
	4
	--
	--
	35
	75

	年平均浓度
	20
	60
	40
	40
	40
	70
	--
	--
	--
	--
	15
	35

	日最大8小时平均
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	100
	160
	--
	--


1.1城市空气监测结果

本季度汕头市环境空气质量保持良好，PM2.5平均浓度为22微克/立方米，同比改善8.3%；PM10平均浓度为36微克/立方米，同比改善16.3%；二氧化氮平均浓度为15微克/立方米，同比改善11.8%；臭氧（第90百分位浓度）浓度为137微克/立方米，同比改善5.5%；二氧化硫平均浓度为8微克/立方米，同比改善20.0%；一氧化碳（第95百分位浓度）浓度为0.9毫克/立方米，同比改善10.0%。各污染物指标的评价浓度值均符合国家《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)的二级标准。环境空气质量综合指数2.73，同比改善10.5%。见表1-2。

表1-2                2024年第四季度汕头市环境空气质量监测结果统计表  
	区县
	SO2平均浓度

（微克/立方米）
	NO2平均浓度

（微克/立方米）
	PM10平均浓度

（微克/立方米）
	PM2.5平均浓度

（微克/立方米）
	 O3-8h第90百分位数

（微克/立方米）
	CO日均值第95百分位数

（毫克/立方米）
	综合

指数

	汕头市
	8
	15
	36
	22
	137
	0.9
	2.73

	潮阳区
	7
	12
	35
	18
	133
	0.8
	2.46

	濠江区
	6
	12
	29
	24
	136
	0.9
	2.57

	潮南区
	8
	17
	43
	24
	134
	1.0
	2.94

	龙湖区
	8
	13
	33
	18
	135
	0.8
	2.47

	南澳县
	6
	8
	41
	17
	143
	0.7
	2.45

	金平区
	8
	18
	34
	23
	141
	1.0
	2.86

	澄海区
	10
	16
	34
	23
	143
	1.0
	2.86


注：1、汕头市统计不包含南澳县。2、表中空气污染物浓度数据均为实况数据。

1.2环境空气质量指数日报
本季度汕头市环境空气优良天数达标率为98.9%，空气质量分别为：优32天、良59天，轻度污染1天。达标率同比改善1.1个百分点，优天数增加8天，良天数减少7天，轻度污染减少1天。环境空气质量指数AQI>50时，首要污染物主要为臭氧，占98.3%。
1.3区县排名

根据《广东省区县环境空气质量排名方案》，按照优良天数比例(AQI达标率)从大到小进行排序，若优良天数比例相同，则以PM2.5评价浓度从小到大排序，若优良天数比例和PM2.5评价浓度均相同则并列。本季度汕头市各区县空气质量排名第1为潮阳区，空气质量最好，排名最后的是澄海区。见表1-3。
表1-3                2024年第四季度汕头市区县环境空气质量排名表

	区县
	排名
	AQI

达标天数
	AQI

达标率（%）
	优

(天)
	良

(天)
	轻度污染(天)
	中度污染(天)
	重度污染(天)
	严重污染(天)

	汕头市
	--
	91
	98.9
	32
	59
	1
	0
	0
	0

	潮阳区
	1
	86
	98.9
	33
	53
	1
	0
	0
	0

	濠江区
	2
	90
	98.9
	29
	61
	1
	0
	0
	0

	潮南区
	2
	91
	98.9
	34
	57
	1
	0
	0
	0

	龙湖区
	4
	85
	98.8
	34
	51
	1
	0
	0
	0

	南澳县
	5
	88
	97.8
	27
	61
	2
	0
	0
	0

	金平区
	6
	89
	97.8
	29
	60
	2
	0
	0
	0

	澄海区
	7
	84
	96.6
	29
	55
	3
	0
	0
	0


1.4降水

本季度汕头市降水质量良好，酸雨频率为0，降水pH均值为6.4，未受酸雨污染（pH均值≥5.6）。酸雨频率、降水pH均值同比均持平。降水化学成分主要离子硫酸根和硝酸根的浓度分别为2.073毫克/升和5.977毫克/升。见表1-4。

本季度南澳县酸雨频率为0，降水pH均值6.3，未受酸雨污染（pH均值≥5.6）。

表1-4                    2024年第四季度汕头市降水监测结果统计表

	区域名称
	样品数

(个)
	酸雨

样品数

（个）
	酸雨

pH值
	降水

pH值
	pH

最大值
	pH

最小值
	酸雨

频率

(%)
	实测

降水量

(mm)
	酸雨量

(mm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	汕头市
	17
	0
	--
	6.4 
	7.1 
	6.0 
	0 
	220.9 
	0 

	南澳县
	1
	0
	--
	6.3
	6.3
	6.3
	0
	3.8 
	0


续表1-4               

	测点名称
	电导率

(mS/m)
	降水化学成分（mg/L）

	
	
	硫酸根
	硝酸根
	氟化物
	氯离子
	铵离子
	钙离子
	镁离子
	钠离子
	钾离子

	汕头市
	1.72 
	2.073 
	5.977 
	0.138 
	2.472 
	1.393 
	0.789 
	0.221 
	1.475 
	0.137 

	南澳县
	1.26 
	0.870 
	0.960 
	0.120 
	0.870 
	0.090 
	0.050 
	0.020 
	0.400 
	0.030

	备注：汕头市统计范围不含南澳县。


2 水环境

2.1水质评价标准

地表水饮用水源、江河和水功能区水质评价执行国家《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。水质类别评价采用单因子评价法，其中水温、总氮、粪大肠菌群不参加评价。地下水水质评价执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）。
2.2水质状况
2.2.1饮用水源

本季度汕头市各饮用水水源地水质均达标。全市6个地级以上城市水源地水质均为优，水质类别均为Ⅱ类，优质水比例同比持平。3个县级水源地水质均为优，水质类别均为Ⅱ类，优质水比例同比持平。

17个农村“千吨万人”水源地水质优良，其中Ⅱ类占41.2%，水质优；Ⅲ类占58.8%，水质良好。17个水源地中，优质水比例同比下降23.5个百分点；其中15个水库型水源地总磷平均浓度同比上升38.1%。见表2-1。
表2-1                2024年第四季度汕头市饮用水水源地水质状况

	类别
	水源地名称
	水质达标率(%)
	水质类别
	月报统计

	
	
	本期
	上年同期
	本期
	上年同期
	超标月份
	月均值超标项目/

超标倍数

	地级

以上

城市
水源地
	韩江梅溪河
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	韩江新津河
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	韩江外砂河
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	韩江东溪莲阳河
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	河溪水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	秋风水库
	100
	100
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	--
	--

	县级

水源地
	黄花山水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	新丰水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	--
	--

	
	新铺水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	--

	农村

“千吨

万人”

水源地
	蟹窑水库
	100
	100
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	鲤鱼陂水库
	100
	100
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	三合水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	飞英水库
	100
	100
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	狮尾岭水库
	100
	100
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	榕江潮水溪
	100
	100
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	--
	--

	
	五沟水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	小龙溪水库
	100
	100
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	下金溪水库
	100
	100
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	锡坑水库
	100
	100
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	韩江东溪
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	坑内水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	羊屿水库
	100
	100
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	云澳水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	--

	
	果老山水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	--
	--

	
	圆墩水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	--
	--

	
	顶圆墩水库
	100
	100
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	--
	--


2.2.2江河

本季度全市江河5个省考断面水质均达标，其中韩江外砂河外砂断面、韩江东溪莲阳桥闸断面、韩江北溪东里桥闸断面和韩江梅溪河升平断面水质类别均为Ⅱ类，水质优，占比80.0%；练江海门湾桥闸断面水质类别为Ⅳ类，水质轻度污染，占比20.0%，主要污染指标为化学需氧量。河流水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例同比持平。见表2-2。
表2-2                 2024年第四季度汕头市江河水质状况表

	河流名称
	断面名称
	水质类别
	季均值超标项目及超标倍数（倍）
	水质状况

	
	
	本期
	上年同期
	
	

	韩江外砂河
	外砂
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	优

	韩江东溪
	莲阳桥闸
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	优

	韩江北溪
	东里桥闸
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	优

	韩江梅溪河
	升平
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	优

	练江
	海门湾桥闸
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	化学需氧量（0.07）
	轻度污染


2.2.3水功能区

本季度汕头市10个国考水功能区和7个省考水功能区每月水质均达到或优于相应的功能区水质目标要求。见表2-3。

表2-3                2024年第四季度汕头市水功能区水质状况表

	点位

属性
	水功能区名称
	断面名称
	水质目标
	水质类别

	
	
	
	
	10月
	11月
	12月

	国考

水功

能区
	梅溪河
	金湖桥
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类

	
	新津河
	南社
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	新津河
	金鸿公路新津桥
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	
	外砂河
	澄海第二水厂
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	外砂河
	金鸿公路外砂桥
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	韩江东溪莲阳河
	澄海第一水厂
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	韩江东溪莲阳河
	莲阳大桥
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	
	韩江南溪
	澄海东部水厂
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	韩江北溪
	北溪桥
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	韩江北溪
	东里大桥
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	省考

水功

能区
	练江
	闸坝
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	
	秋风岭水库
	秋风岭水库
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	龙溪二坝水库
	龙溪二坝水库
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	上金溪水库
	上金溪水库
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	河溪水库
	河溪水库
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	小龙溪水库
	小龙溪水库
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	红口輋水库
	红口輋水库
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类


2.2.4地下水

本季度汕头市地下水环境国控点位GD-14-043水质类别满足Ⅴ类标准，国控点位GD-14-044水质类别满足Ⅱ类标准，均符合相应的考核目标要求。

表2-4          2024年第四季度汕头市“十四五”地下水国控点位水质状况表
	监测时间
	点位编号
	水质类别

	2024年第四季度
	GD-14-043
	Ⅴ类

	
	GD-14-044
	Ⅱ类


3 海洋环境

3.1近岸海域
2024年秋季（10~11月），我市近岸海域水质总体较好，水质符合第一类、第二类、第三类和第四类海水水质标准的海域面积占比分别为90.1％、6.8％、2.9％和0.2%，优良水质（符合第一、二类标准）海域面积占比为96.9%，环比下降1.8个百分点，同比提升1.4个百分点。非优良水质海域主要位于榕江入海口邻近海域，非优良指标为无机氮。见表3-1。
表3-1               2024年秋季汕头近岸海域国控点位水质状况表

	点位编号
	水质类别
	2024年秋季劣于二类标准的指标

	
	2024年秋季
	2024年夏季
	2023年秋季
	

	GDN04001
	第二类
	第一类
	第二类
	/

	GDN04002
	第一类
	第一类
	第二类
	/

	GDN04003
	第一类
	第一类
	第二类
	/

	GDN04004
	第一类
	第一类
	第二类
	/

	GDN04005
	第一类
	第一类
	第二类
	/

	GDN04006
	第一类
	第一类
	第二类
	/

	GDN04007
	第三类
	第三类
	第四类
	无机氮

	GDN04008
	第一类
	第一类
	第一类
	/

	GDN04009
	第一类
	第一类
	第一类
	/

	GDN04010
	第一类
	第一类
	第一类
	/

	GDN04011
	第一类
	第一类
	第一类
	/

	GDN04012
	第一类
	第一类
	第二类
	/

	GDN04013
	第一类
	第一类
	第一类
	/

	GDN04014
	第一类
	第一类
	第二类
	/

	GDN04016
	第一类
	第一类
	第一类
	/

	GDN04017
	第一类
	第一类
	第二类
	/

	GDN04018
	第一类
	第一类
	第二类
	/

	优良水质面积比例
	96.9%
	98.7%
	95.5%
	


注：优良水质面积比例以国控点位监测数据评价，评价海域面积4117平方公里。
3.2汕头内海湾

本季度汕头市内海湾海水水质均值符合第四类标准，主要污染指标无机氮平均浓度0.476 mg/L，环比上升12.5%，活性磷酸盐平均浓度0.040 mg/L，环比上升66.7%。

4 功能区噪声

本季度汕头市功能区噪声1类区、2类区和3类区的昼、夜间等效声级监测结果均达标，昼、夜间点次达标率均为100%；4a类区昼间、夜间等效声级监测结果均达标，昼、夜间次点达标率分别为100%、75.0%；全市各类功能区噪声点次达标率昼间为100%，夜间为95.0%。见表4-1。

表4-1        2024年第四季度汕头市功能区噪声监测结果统计表        单位：dB(A)

	功能区类型
	测点数
	昼间
	夜间

	
	
	等效声级
	标准值
	点次达标率％
	等效声级
	标准值
	点次达标率％

	1类区
	1
	51
	55
	100
	37
	45
	100

	2类区
	10
	51
	60
	100
	44
	50
	100

	3类区
	5
	53
	65
	100
	48
	55
	100

	4a类区
	4
	60
	70
	100
	54
	55
	75.0

	汕头市
	20
	53
	--
	100
	47
	--
	95.0


5 农村环境
5.1村庄环境空气

本季度汕头市7个村庄的各污染物指标的评价浓度值均符合国家《环境空气质量标准》（GB 3095~2012）的二级标准，AQI达标率范围96.6～98.9%。受不良气象等因素影响，各村庄均出现1～3天臭氧超标情况。见表5-1。

表5-1                  2024年第四季度农村环境空气质量状况表
	村庄名称
	数据来源
	空气环境质量
	超标天数
	超标污染物

	龙湖区外砂镇大衙村
	澄海子站
	二级，AQI达标率96.6%
	3
	臭氧

	金平区鮀江街道港美社区
	金平子站
	二级，AQI达标率97.8 %
	2
	臭氧

	濠江区滨海街道东陇社区
	濠江子站
	二级，AQI达标率98.9 %
	1
	臭氧

	潮阳区海门镇竞海社区
	潮阳子站
	二级，AQI达标率98.8 %
	1
	臭氧

	潮南区陇田镇茆港村
	潮南峡山
	二级，AQI达标率98.9 %
	1
	臭氧

	澄海区上华镇菊池村
	澄海子站
	二级，AQI达标率96.6%
	3
	臭氧

	南澳县深澳镇后花园村
	南澳后宅
	二级，AQI达标率97.8%
	2
	臭氧


5.2县域河流（湖库）

本季度县域地表水环境质量监测点位包括6个村庄共11个地表水的出入境或湖库断面（濠江区没有出入境水体未开展监测）。监测结果表明，龙湖区外砂镇大衙村、金平区鮀江街道港美社区、澄海区上华镇菊池村和南澳县深澳镇后花园村所在县域地表水体水质良好；潮阳区海门镇竞海社区和潮南区陇田镇茆港村所在县域地表水体出入境断面为IV类，满足年度考核目标要求。见表5-2。
表5-2          2024年第四季度县域河流（湖库）断面水环境质量状况表

	区县
	断面名称
	水质类别

	
	入境
	出境
	入境
	出境

	龙湖区
	大衙
	新津桥
	Ⅱ
	Ⅲ

	金平区
	大衙
	升平
	Ⅱ
	Ⅱ

	潮阳区
	和平桥
	海门湾桥闸
	Ⅳ
	Ⅳ

	潮南区
	青洋山桥
	海门湾桥闸
	Ⅳ
	Ⅳ

	澄海区
	冠山
	莲阳
	Ⅱ
	Ⅱ

	南澳县
	果老山水库
	Ⅱ


5.3农业面源
本季度汕头市农业面源8个点位内梅罗指数范围为0.70～1.10，水质等级为“清洁”～“轻度污染”。除金平区、潮南区水质等级为“轻度污染”外，其余6个点位水质等级均为“清洁”。见表5-3。
表5-3          2024年第四季度农业面源水质内梅罗指数及污染状况表

	区县
	断面名称
	断面类型
	内梅罗指数
	水质等级

	龙湖区
	青年路西排沟
	生活
	0.823 
	清洁

	金平区
	港美大池
	生活
	1.105 
	轻度污染

	濠江区
	东陇社区村前池
	生活
	0.793 
	清洁

	潮阳区
	竞海村灌溉渠
	生活
	0.703 
	清洁

	潮南区
	茆港村村前溪
	生活
	1.100 
	轻度污染

	澄海区
	菊池村下陈片农田排水受纳水体
	种植
	0.999 
	清洁

	澄海区
	菊池村生活聚集区纳污水体（池仔）
	生活
	0.946 
	清洁

	南澳县
	后花园村农灌水渠
	生活
	0.977 
	清洁


注：农业面源污染状况以内梅罗指数值进行评价，内梅罗指数将农业面源污染状况分为五级，即清洁（0-1.0）、轻度污染（1.0-2.0）、中度污染（2.0-3.0）、重度污染（3.0-5.0）、严重污染（≥5.0）。内梅罗指数计算方法为：根据每个断面各指标浓度，确定单项污染指数（以GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ш类水质为标准值），再根据单项污染指数计算断面的地表水质平均指数和地表水最大值指数，得出该断面的内梅罗指数。

5.4农村污水处理设施

2024年下半年，汕头市已建成在运的日处理能力20吨及以上的农村污水处理设施共有197个，其中龙湖区1个、金平区4个、濠江区9个、潮阳区59个、潮南区89个、澄海区18个、南澳县17个。下半年农村生活污水处理设施开展自行监测197个，执法监测155个，全部点位水质均符合各设施相应的执行标准，达标率100%。见表5-4。
表5-4              2024年下半年农村污水处理设施监测情况统计表

	区县
	污水处理设施数（个）
	自行监测
	执法监测

	
	
	监测点位数（个）
	达标点位数（个）
	监测点位数（个）
	达标点位数（个）

	龙湖区
	1
	1
	1
	1
	1

	金平区
	4
	4
	4
	4
	4

	濠江区
	9
	9
	9
	9
	9

	潮阳区
	59
	59
	59
	59
	59

	潮南区
	89
	89
	89
	56
	56

	澄海区
	18
	18
	18
	18
	18

	南澳县
	17
	17
	17
	8
	8

	合计
	197
	197
	197
	155
	155


5.5农田灌溉水

2024年下半年，汕头市域内韩江粤东灌区7个汕头子灌区的水源地取水口和干渠取水口共14个监测点位水质总体稳定。除3个点位蛔虫卵数超标外，其余各点位水质均符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）。农田灌溉水中总汞、总镉、六价铬、总铅等项目均未检出，水质未见重金属污染，未对蔬菜作物产生影响。水质全盐量浓度水平低，未对农用地造成盐碱性污染。见表5-5。
表5-5              2024年下半年韩江粤东灌区汕头子灌区水质状况表

	粤东灌区汕头子灌区名称
	辖区
	达标情况
	超标项目及超标倍数(倍)

	上蓬灌区水源地取水口(外砂河冠山)
	龙湖区
	超标
	蛔虫卵，0.25倍

	上蓬灌区干渠取水口(内陇关进水闸)
	龙湖区
	达标
	--

	东凤灌区汕头片区水源地取水口(梅溪河庵埠)
	金平区
	达标
	--

	东凤灌区汕头片区干渠取水口(红莲池进水闸)
	金平区
	达标
	--

	溪南灌区水源地取水口（南溪澄海东部水厂）
	澄海区
	达标
	--

	溪南灌区干渠取水口（糖厂关涵进水闸）
	澄海区
	达标
	--

	隆都灌区水源地取水口（东溪隆都）
	澄海区
	超标
	蛔虫卵，0.40倍

	隆都灌区干渠取水口（前埔涵进水闸）
	澄海区
	达标
	--

	苏南灌区水源地取水口（东溪隆都）
	澄海区
	超标
	蛔虫卵，0.40倍

	苏南灌区干渠取水口（神洲涵进水闸）
	澄海区
	达标
	--

	苏北灌区水源地取水口（北溪北溪桥）
	澄海区
	达标
	--

	苏北灌区干渠取水口（东里涵进水闸）
	澄海区
	达标
	--

	一八灌区水源地取水口（外砂河冠山）
	澄海区
	超标
	蛔虫卵，0.25倍

	一八灌区干渠取水口（双塌闸进水闸)
	澄海区
	达标
	--


审定：郭岩 审核：张宇烽 编写：谢可蓉 杨梓亨 王润芝 方冬香 胡泽莉 林冰 梁树生   
7

