| 水库名称 | 圆墩水库 | 所在地点 | 南澳县深澳镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 总库容 | 77.91万m³ |
| 水库管理单位 | 南澳县 水务服务中心 | 鉴定组织单位 | 南澳县农业农村和水务局 |
| 鉴定承担单位 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 鉴定审定部门 | 汕头市水务局 |
| 工程概况： 圆墩水库位于汕头市南澳县深澳镇，距县城后宅镇约13km，工程于1992年建成投入使用,最近一次除险加固在2015年完工。是一宗以以防洪为主兼顾供水的小型水库。 本次安全评价复核圆墩水库集雨面积1.84km2,为小（2）型水库，工程等别V等，水工建筑物级别为：主要建筑物5级，次要建筑物5级。防洪标准为：设计30年一遇，校核200年一遇。水库正常蓄水位229.00m（珠基，下同）、相应库容66.71万m³，30年一遇设计水位230.34m、相应库容75.42万m³，200年一遇校核水位230.71m、相应库容为77.91万m³。 根据收集到的资料、结合测量和现场勘查，水库主要建筑物现状概况如下： 大 坝：浆砌石硬壳重力坝,坝内设防渗心墙，坝顶高程230.5m，防浪墙顶高程231.7m，最大坝高31m，坝顶长116m，坝顶宽3m；上游坝坡设有钢筋砼防渗面板厚0.5m，坡比为1：0.2，下游坝坡坡比：溢洪道右侧为1:0.6，左侧与溢流坝面为1:0.7。 溢洪道：位于主坝中间，为无闸门控制的实用堰溢流坝，堰顶高程229m，堰孔高1.3m，两孔净宽为10m，溢洪道陡坡比1:0.7，消能方式为挑流消能。 放水涵管：位于大坝中间，涵管为钢筋砼结构，涵管内径0.8m，壁厚0.1m，进口高程206m，出口底高程204m，输水涵管闸门启闭室位于坝前右岸山坡；闸门为斜拉铸铁闸门，配10.0t螺杆启闭机。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 大 坝：重力坝整体未见裂缝，坝顶混凝土路面平整，车辆可通行，坝顶防浪墙结构完好。迎水坡设有厚0.5m混凝土防渗面板，整体性较好，现场强度检测为21.5MPa；背水坡为浆砌石勾缝。 溢洪道：溢洪道浆砌石及勾缝完整无破损，整体性较好，但溢洪坝陡坡和翼墻局部可见杂草，运行状况较好。溢流反弧面层铺设抗冲刷混凝土护面，溢流坝整体性较好。溢洪道末端挑坎反弧段有积水，引起反弧段右侧浆砌石砌体附近存在轻微渗漏渗水现象。 涵 管：输水涵管位于坝体中，为钢筋砼结构穿坝涵管，涵管内径0.8m，壁厚0.1m，进口高程206m，出口底高程204m。输水涵管闸门为斜拉式铸铁闸门，启闭设备为10T螺杆启闭机。输水涵管闸门启闭室位于坝前右岸山坡。涵管运行至今有二十几年，运行状况良好。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝安全分析评价 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 大 坝：前坡混凝土护面整体性较好，质量基本合格；坝后坡为浆砌块石砂浆勾缝，坡面平整。 溢洪道：溢洪坝主体浆砌石结构整体未见异常，勾缝完整无破损，溢洪坝陡坡和翼墻局部可见杂草，溢洪道末端挑坎反弧段有积水，引起反弧段右侧浆砌石砌体附近存在轻微渗漏渗水现象。 涵 管：涵管为浆砌石重力坝埋管，主体结构为钢筋砼结构，涵管运行基本正常，涵管出口杂草较多。 大坝工程质量评价：基本合格。 |
|  | 运行管理评价 | 圆墩水库行政主管部门为南澳县农业农村和水务局，运行管理由南澳县水务服务中心安排专职管理人员3人，负责水库枢纽工程的管理维修、库区保卫工作、水位观测、用水调度、防洪渡汛等工作，并已落实水库“三个责任人”和“三个重点环节”；管理设施包括：办公室、生活用房和通讯设备；制定有具体的规章制度。水库大坝的安全监测包括巡视检查和仪器监测。水库设有雨量、水位及图像/视频一体化测报系统。 大坝运行管理综合评价：较规范。 |
|  | 防洪标准复核 | 水库集雨面积F=1.84km2,L=2.08km,J=0.07,小（2）型水库，30年一遇设计洪水位230.34m，200年一遇校核洪水230.71m，要求坝顶高程231.33m，现状坝顶高程230.5m，防浪墙顶高程231.70m，满足防洪标准要求。 大坝防洪安全性评价为A级。 |
|  | 结构安全评价 | 大 坝：大坝稳定计算满足规范要求。 溢洪道：溢洪坝浆砌石结构安全复核，强度满足要求。 涵 管：涵管为浆砌石重力坝埋管，主体结构为钢筋砼结构，涵管结构强度满足要求。 结构安全性评价为B级。 |
|  | 渗流安全评价 | 大 坝：浆砌石硬壳重力坝，迎水面设厚0.5m钢筋砼防渗面板，坝内设防渗心墙，未发现渗漏。 涵 管：涵管渗流稳定足规范要求。 溢洪道：溢洪道末端挑坎反弧段有积水，引起反弧段右侧浆砌石砌体附近存在轻微渗漏渗水现象，但不影响溢洪道的正常使用。因此，认为溢洪道渗流安全。 渗流安全性的综合评价为B级。 |
|  | 抗震安全复核 | 本地区抗震设防烈度为8度，大坝结构抗震能力满足规范要求； 抗震安全性的综合评价为A级。 |
|  | 金结安全评价 | 溢洪道开敞式明渠，未设闸门金属结构和启闭设备。 涵管铸铁闸门及斜拉式拉杆部分锈蚀。 金属结构安全性的综合评价为B级 |
| 工程存在的主要问题： 溢洪道：溢流坝陡坡末端挑坎反弧段有积水，引起反弧段右侧浆砌石砌体附近存在轻微渗漏渗水现象，翼墻局部可见杂草。 放水涵管：铸铁闸门及斜拉式拉杆部分锈蚀。 |  |  |
| 大坝安全类别评定：二类坝 |  |  |
| 对运行管理或除险加固的意见和建议： 对目前水库运行的建议： 1、加强管理，发现异常情况要及时处理，建议尽快对存在问题进行维修加固； 2、建议在加固前降低蓄水位，并加强日常巡查特别是汛期值班，对现场检查发现的问题，要及时进行处理。 对水库除险加固的建议： 对大坝、溢洪道和涵管存在的问题进行维修，避免其危安大坝安全。 |  |  |

大坝安全鉴定报告书

水 库  名 称：    南澳县圆墩水库

鉴定审定部门：     汕头市水务局

鉴 定  时 间：    2020 年8月6日